工程師使用手冊

歡迎選購CE-2006保全系統.本機採用微電腦控制技術以及先進人性化的設計.安裝簡單.使用方便等特點.適用於住宅.商店.診所.辨公室.車庫……等各種場所.24小時全天侯為您防盜.防災.它結合警察、左鄰右舍、親朋好友….等只要有狀況.救援立即趕到.您將不再是一個無助的被害人。

- 功能選擇及操作

本系統設有二組密碼，要進入選單進行功能設置時必需先輸入其中一個密碼，出廠密碼設定為”密碼1”為”123456”，”密碼2”為”1234567890”，所有選項確認後均須按〞OK鍵”，退出選項則按”C”鍵，按        可左右移動選項。

1. 進入選單：按”選單”後，輸入初廠預設的二組其中一組密碼，按”OK”鍵，密碼正確時進入選單，按        鍵選擇功能。密碼錯誤則響二聲，重新輸入密碼。

2. 密碼修改：進入選單，選擇”修改密碼”閃爍，按”OK”鍵進入功能，按        鍵，選擇修改”密碼1”或”密碼2”，按”OK鍵”開始輸入1~12位數密碼，輸入完後按”OK”鍵確認，繼續輸入下一組密碼，更改完後按”C”鍵退出則修改完成。注意：若不輸入任何數字按”OK鍵”後則無密碼，按”選單”即可直接進入選項。

3. 自檢：進入選單，選擇”自檢”閃爍，按”OK”鍵進入功能，依次顯示第1組、第2組、第3組、第4組、第5組己存電話號碼、進延時、出延時、振鈴，顯示過程中可按        鍵快速選墿，全部顯示完或按”C”鍵則退出，一般狀態下可隨時按”自檢/OK”鍵快速進入自檢。

4. 靜音：進入選單，選擇”靜音”閃爍，按”OK”鍵，啟動或靜音閃動按”OK”鍵，選擇您希望的狀態。

- 選擇”靜音”啟動後，所有的搖控操作均為機內鳴蜂音提示，當，但若是沒有設定報警電話或電話線不通(斷線)時，則自動轉為警笛報警。

- 選擇”靜音”解除後，觸發報警時警笛會發出聲，用搖控器操作時可以選擇二種提示音狀態：警笛提示音及免擾蜂鳴器提示音，可以通過搖控器的”選擇”鍵轉換，按住搖控器”選擇”3秒顯示bell”啟動”免擾，只發出蜂鳴提示音。顯示bell“解除”，警笛響亮提示音。

- 防區：進入選單，選擇”防區”閃爍，按”ok”鍵，配合

鍵選擇各防區的”啟動”或”解除”狀態。選擇過程中閃動的”啟動”或”解除”是根據各防區的狀態而決定的預計狀態選擇，按”ok”鍵確認即可。

6. 存檔：進入選單，選擇”存檔”閃爍，按”ok”鍵。最多可存5個電話號碼，如果是用在總機需要預撥特定號碼，暫停3秒或更長時間再撥號時，可在數字間插入”P”，則撥號遇到”P”時則暫停3秒，可根據需要插入多個”P”。”存檔”閃爍，按”OK”鍵，顯示第一組號碼，       可選擇其它組，按”ok”鍵，輸入閃爍，輸入號碼，按”ok”鍵儲存新電話號碼，若不輸入任何數字按”ok”鍵，則刪除原電話號碼。按”c”則刪除一個數字，按住1.5秒則全部刪除。

A:單觸”#”號鍵則作為一個號碼#輸入，顯示字符為”」”

B:按住”#”1.5秒，則作為一個暫停符號，顯示字符為”p”

- 錄音：最長錄音時間控制在19秒內，錄音過程中根據倒數計時控制錄音時間。

進入選單，選擇”錄音”閃爍，按”ok”鍵。先放己錄語音，顯示PLAY，放完或按         “C”、“OK”任意一鍵停止錄音，顯示錄音20---------，按”OK”鍵，開始倒數計時，錄音LED燈亮，19秒錄音完成或按        、”OK”停止錄音，重新放新錄語音，放完後退回選單或按        、”C”、”OK”，不滿意可重覆操作。

- 方式：”方式”選項主要用於設定各防區的感應器類別及觸發方式，其中被動紅外線探測器為方式”0”，門磁開關為”1”，煙霧感應器為”2”，根據需要靈活選擇各防區的感應裝置。

- 振鈴：用戶可以根據自己的喜好及電話使用選擇遠程搖控時電話挀鈴的次數，設定範圍為1-25，超過25則最大值為25次。

- 進延時：進延時是報警系統被觸發後到正式發出警報的暫緩時間。方便用戶用密碼對主機進行開關操作，設定範圍為0-90秒，需立即報警則設為0秒。

- 出延時：出延時是主機被設定防區啟動後到可以接受各種信號發出的時間，這段時間內主人可以離開防區而不會引起警報，設定範圍為0-240秒。

- 報警功能：

  - 緊急報警：按主機上的”緊急”鍵或搖控器上的”緊急”鍵3秒，立即進入報警狀態，警迪聲為連續音。

  - 觸發報警：防區設定”開啟”後，”出延時”到蜂鳴器響一聲後如有觸發訊號輸入，則進入報警狀態，如有”進延時”設定，則進延時期間每4秒響一下，直至延時結束進入報警狀態，警迪聲為斷續聲，二長聲間為短聲，短聲次數與防區相同。防區1：------- . -------。防區2：------- .. -------。防區3：------- … -------。

防區4：------- …. -------。緊急：--------------。

同時撥打預設的號碼：

      - 5組號碼循環三次，如某一號碼己放音則下一循環不再撥打，只撥打未通電話。

      - 拿起話筒後，首先開始放20秒錄音，共2次。放音結束發出一長提示音。用戶按任5鍵進入監聽狀態，十秒內輸入密碼按#後，若正確為二聲提示音，錯誤為一長提示音。則進入搖控狀態：按”1”.啟動防區。按”2”全部關閉。按”3”監聽，每按一次提供一分鐘監聽。按”4”重放錄音。按”#”立即斷線。

      - 用戶聽完錄音不作任何操作10秒後斷線斷續撥打其餘號碼，只按任一鍵監聽不輸入密碼，用戶掛斷後主機斷續撥號，只有輸入密碼後，結束循環撥號，報警結束。

      - 主機在報警過程中可以通過輸入正確密碼停止或按搖控器”解除”鍵停止。

      - 本次報警結束後才能接受下一次觸發信號輸入。

- 其它功能：

  - 遠程搖控：通過撥打本機號碼，接聽設定的振鈴次數後接通線路，首先發出長提示聲，要求輸入正確密後按#鍵確認，若正確為二聲提示音，錯誤為一長提示音，其餘操作同(2)。

  - 電話線自動檢測：每次開啟防區時如無線路信號則發出兩聲提示音，報警撥號時間同歩檢測線路信號，如斷線則立即轉為警笛報警(己設靜音)

  - LCD顯示系統狀態：系統的檢測，工作狀態基本上可以通過LCD顯示，方便檢測狀態：

防區1-4:CH-1.CH-2.CH-3.CH-4

搖控設定：開Call On。關Call Off。監聽Call Listen。放音PLAY振鈴次：ring-**

  - 主機斷電：長時間不用時應全部關閉機內電源，拔掉交流電源插頭，按住搖控器”解除”約3秒，直至”交流”LED燈無顯示即可，下次使用時只需重新接通交流電即可。